51-616 Wrocław ul. Parkowa 25

tel. (071) 3488-222. Email:softproj@pnet.pl

CPT-STAR 2

INSTALACJA I KONFIGUROWANIE

Opracował: 	mgr inż. Jan Szymański

# Wrocław, 2017 rok

### 1. INFORMACJE OGÓLNE

Pakiet zaprojektowany został jako 32-bitowa aplikacja do pracy w środowisku Windows XP, Vista, Windows7/8/10 (32 lub 64 bity)

Konfiguracja minimalna

1. Komputer z pamięcią 4 GB (zalecana >= 6 GB) RAM, wolne miejsce na dysku twardym > 5 GB, CD-ROM.

2. Monitor 19"(zalecana 24”) Tryb pracy - minimalna rozdzielczość 1280 x 800 zalecana 1920 x 1200 lub 1920 x 1024

  - Instalując sterowniki do bazy danych zaleca się wykorzystać Firebird 2.5x

Podczas  instalowania należy zwrócić uwagę na dwa elementy:

  - Instalacja sterownika klucza HASP/SENTINEL – system, o ile nie jest to zablokowane, pobiera automatycznie poprzez Internet sterowniki (nie dotyczy wersji demo)

  - Instalując sterowniki do bazy danych zaleca się wykorzystać Firebird wersja 2.5

### 2. INSTALACJA PROGRAMÓW

Pakiet CPT-STAR może pracować samodzielnie na jednym komputerze, w wersji jednostanowiskowej lub wielostanowiskowej w sieci, gdzie dane przechowywane są w bazie danych na serwerze, a aplikacje klienckie należy zainstalować na każdym stanowisku roboczym. Z danych na serwerze może wtedy korzystać kilku użytkowników. Tak jak w przypadku wersji jednostanowiskowej, każdy mało zaawansowany pod względem informatycznym użytkownik, może zainstalować pakiet CPT-STAR, tak w przypadku pracy sieciowej wymagana jest bardziej zaawansowana wiedza informatyczna administrowania systemem.

Instalacje oprogramowania wykonujemy z uprawnieniami administratora. W dalszej części opisano instalacje programu w różnych przypadkach.

2.1. Instalacja jednostanowiskowa (szybka)

Konieczne oprogramowanie składa się z dwóch części - firmowego oprogramowania GeoStar 6i/7i oraz sterowników bazy danych. Instalacje zaczynamy od firmowego oprogramowania GeoStar, zawartego na dostarczonej płycie oraz jego sterowników.

Wkładamy płytę instalacyjną GeoStar i instalujemy po kolei:

- Programy użytkowe z katalogu CPT-STAR

- Sterownik klucza Hasp z katalogu Klucz Hasp/Sentinel (dla Windows 7/8/10 sterowniki pobierane są automatycznie przez Internet po włożeniu klucza)

Następnie wkładamy płytę ze sterownikami Firebird 2.5x (lub pobieramy je z Internetu)

- Sterowniki Baz danych Firebird 2.5.x

UWAGI:

- Sterowniki klucza Hasp/Sentinel nie są potrzebne w przypadku wersji demo

- Zainstalowanie sterowników bazy danych Firebird jest konieczne do działania oprogramowania użytkowego .